ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ

Территории общественно-деловой и многоэтажной застройки квартала в границах улиц: Социалистическая, Чорос-Гуркина Г.И., Проточная в г. Горно-Алтайске.

Авторский коллектив:

Архитектурно-планировочная часть

Главный архитектор                                                                      К.В. Хромов

Архитектор                                                                                     У.К. Хромова

Генеральный план

Главный  инженер  проекта                                                    С.В. Манышев

Инженер по разработке генеральных планов                             И.В. Шатина

Инженерное оборудование и наружные сети

Главный специалист ОВ ВК                                                        А.С. Кравец

Главный специалист ЭТ                                                                К.П. Ефимов

Содержание текстовой части

Общая пояснительная  записка

- Введение.

- Цель разработки проекта планировки

- Общая характеристика территории

3.1.Природно климатические условия

3.2.Геологическое строение

3.3.Гидрогеологические условия

- Градостроительное обоснование

  - Основные планировочные ограничения

- Решения проекта планировки

- Планируемое размещение объектов капитального строительства. Определение параметров планируемого строительства системы социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Основные сведения по проектируемой застройке, баланс территории, основные технико-экономические показатели проекта планировки.

6.1.Сети и сооружения инженерной инфраструктуры

6.1.1. Водоснабжение

6.1.2.  Водоотведение

6.1.3. Теплоснабжение

6.1.4. Электроснабжение

6.2.Транспортное обслуживание

6.3.Красные  линии территории проекта планировки.

6.4.Инженерная подготовка защиты территорий

6.5.Защита от подтопления грунтовыми водами

6.6.Защита территории от подтопления.

- Общие рекомендации по охране окружающей среды

- Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Приложения:

Общая пояснительная записка

1. Введение.

Проект планировки территории общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки квартала в границах улиц: Социалистическая, Чорос-Гуркина Г.И., Проточная в г. Горно-Алтайске разработан ЗАО «Алтайдорпроект», г.Горно-Алтайск, в 2015 г., свидетельство саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири», регистрационный номер СРО-НП-СПАС-42—П-0411118432-0041-6, от 16.02.2012г., выданное на основании решения Правления СРО НП СПАС (протокол от 26.11.2009г. №9 без ограничения срока действия) на основании следующих установленных норм для подготовки проектной документации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая, 24 июля, 30 октября, 8 ноября, 4 декабря 2007 г., 13, 16 мая, 14, 22, 23 июля, 25, 30 декабря 2008 г., 17 июля, 23 ноября, 27 декабря 2009 г., 27 июля, 22, 29 ноября 2010 г., 20 марта, 21 апреля, 1, 11, 18, 19, 21 июля, 28, 30 ноября, 6 декабря 2011 г., 25 июня, 20, 28 июля, 12 ноября, 30декабря 2012 г., 4 марта, 5 апреля, 7 июня, 2, 23 июля, 21 октября, 28 декабря 2013г., 2, 20 апреля, 5 мая, 28 июня, 21 июля, 14, 22 октября, 24 ноября, 29, 31 декабря 2014 г.)

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. №136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 27 июля, 16 октября, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 28 февраля, 10 мая, 19 июня, 24 июля, 30 октября, 8 ноября 2007 г., 13 мая, 14, 22, 23 июля, 25, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 17, 24 июля, 25, 27 декабря 2009 г., 22 июля, 29 декабря 2010 г., 20 марта, 5 апреля, 14 июня, 1, 11, 18, 19, 21 июля, 21, 30 ноября, 6, 7, 8, 12 декабря 2011 г., 25 июня, 28 июля, 30 декабря,2012г., 4 марта, 5 апреля, 7 июня, 2, 23 июля, 28 декабря 2013 г., 21 июля, 22 октября, 29 декабря 2014 г.)

Правила землепользования  и застройки в г. Горно-Алтайске, утвержденные решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 15.09.2005г. №29-3.

СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка городских  и  сельских  поселений». Актуализированная редакция.

СП 14.13330.2011 Актуализированная редакция к СНиП II-7-81* «Строительство  в  сейсмических  районах».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

В данном проекте разработано предложение по функциональному зонированию территории, проектируемым красным линиям, линиям регулирования застройки, архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению застройки, развитию улично-дорожной сети, транспортным сооружениям, сооружениям и коммуникациям инженерного оборудования.

2. Цель разработки проекта планировки

Проект планировки  разработан в целях обеспечения устойчивого развития   территорий,    выделения   элемента    планировочной   структуры   (квартала),  установления  границ  земельных  участков,  на  которых расположены    объекты    капитального    строительства,    границ    земельных    участков,  предназначенных для размещения и строительства объектов.

3. Общая характеристика территории

Территориально участок проекта планировки располагается в центральной части города в районе Госсобрания «Эл-Курултай».

Участок в границах проекта планировки общей площадью 5 га ограничен:

с северной стороны - ул. Г.И. Чорос-Гуркина,

с восточной стороны  -  ул. Социалистическая,

с западной стороны  - ул. Проточная.

Территория в границах проекта планировки занята жилой застройкой средней этажности (восточная граница территории), существующие дома по адресу Социалистическая, 10, 12, 14, 18. Застройкой многоэтажным жилым домом (центральная часть территории), по адресу ул. Проточная 10/1 здание 1. Общественной застройкой (в основном – север и северо-запад территории),  существующее здание рынка Весна, общественное зданием по адресу ул. Г.И. Чорос-Гуркина 29, Здание НИИ Алтаистики, строящееся административное здание по ул. Проточная 12/2.  Коммунально-складской зоной (в южной части территории), где расположена газовая котельная. На момент разработки проекта планировки в границах участка фактически неиспользуемые территории имеются в относительно небольшом количестве – не более 15% от общей площади, остальная часть территории занята жилой застройкой, общественными зданиями, ларьками, гаражами, ветхим домом, газовой котельной, магазином. Сведения об использовании территории в границах проекта планировки и данные по площадям территорий, используемых по указанным назначениям, в таблице 1. «Современный баланс территории в границах проекта планировки».

Функционально-планировочными осями территории являются основные улицы городского, в соответствии с материалами генерального плана муниципального образования город Горно-Алтайск, значения: ул. Проточная, Социалистическая, Г.И, Чорос-Гуркина. Красные линии данных улиц,  определяют северную, восточную, западную  границы территории, соответственно.

Численность населения на период разработки проекта планировки территории, составляет 240 человек, в пределах проектируемых границах участка.

Плотность населения - 48 чел/га, что не превышает нормативный показатель 450 чел/га в соответствии с п.7.6 СП 42.13330.2011.

Рельеф основной части территории спокойный.

Таблица 1. Современный баланс территории в границах проекта планировки

| поз. | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория зоны жилой застройки, всего | 0,49 | 9,8 |
| 2 | Территория объектов учебно – образовательного назначения | 0,07 | 1,4 |
| 3 | Территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания | 0,29 | 5,8 |
| 4 | Территория объектов общественного, назначения | 0,47 | 9,4 |
| 5 | Прочие территории | 3,68 | 73,6 |
|  | Всего в границах проекта планировки | 5 | 100 |

3.1. Природно-климатические  условия

Средняя температура наиболее холодной пятидневки -33˚С.

Климат района резко континентальный.

Среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет +1,40С, среднемесячная температура июля +16,40 С, января –15,80С. Отклонение средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры  в январе составляет -200С.

- расчетная температура наружного зимнего воздуха -7.70C

-номер ветрового района – III

-номер снегового района – IV

-тип климата – резко-континентальный

-средняя скорость ветра – 1,7 м/сек

-агроклиматический район –III, низкогорный.

Расчетное значение веса снегового покрытия на 1м2 горизонтальной поверхности земли  Sg=1,68кПа (168 кгс/м2).

Нормативное значение ветрового давления  w0=0,38кПа (38кгс/м2).

Расчетная  сейсмическая  интенсивность в баллах  шкалы  MSK  в  соответствии  с  картой «А» для массового строительства составляет 8, 8, 9 баллов (СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

- По степени лавинной опасности район описываемой площадки относится к  нелавиноопасной территории.

- В районе чаще других наблюдаются ветры восточного и северо-западного направлений.

- Суммарная солнечная радиация составляет более 100 ккал/см2 в год.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на правой  надпойменной террасе р. Улалушка, правого притока р. Майма. Абсолютные отметки поверхности земли  в пределах площадки составляют 288,80 – 293,8 м.

Плотная застройка территории, барражирующий эффект фундаментов существующих и проектируемых зданий, возможные утечки техногенных и ливневых вод из коммуникаций, близкое залегание подземных вод к поверхности земли, могут создать условия для подтопления территории и требует инженерной подготовки защиты территории, в каждом случае в соответствии с уточненными инженерными изысканиями.

3.2. Геологическое строение

В тектоническом отношении территория  г. Горно-Алтайска расположена в северо-восточной части Катунского антиклинория, в структурном отношении принадлежит Катунской шовной зоне.

Разрез аллювиальных отложений долины р.  Майма представлен разнофациальными слоями: суглинками, разнозернистыми песками с галькой, галечниками и валунами, песчано-глинистым материалом с галькой, щебнисто-глинистыми отложениями с галькой. Общая мощность пойменных отложений р. Майма не превышает 12-22м

Согласно СНиП II-7-81* 2004 г. расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – A (10%), B (5%), C(1%)  для г. Горно-Алтайска составляет 8, 8, 9 баллов.

В геологическом разрезе площадки выделяются следующие   литологические слои (сверху вниз):

1. t QIV -  Техногенный (насыпной) грунт - Галька, суглинок с галькой черный, м/пластичный , редким строительным мусором. Мощность 2,5-2,7м.

2. pdQIV – Почвенно-растительный грунт – суглинок почвенный, черный, гумусированны, тугопластичной консистенции. Мощность составляет 0,5м.

3. аQIII-IV - Суглинок тяжелый зеленовато-серый, мягкопластичной  консистенции, с пятнами ожелезнения и иловатости, слоистый. Встречен скважинами № 1 мощностью слоя 0,7м.

4. aQIII-IV - Песок коричневый, от среднего до крупного, средней плотности, водонасыщенный Встречен скважинами №2, №3мощностью слоя 0,4-1,6м

5. aQIII-IV  - Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 40%, с прослоями песка, гравия и суглинка, водонасыщенный, с редкими валунами. Галька метаморфических и изверженных пород. Грунт водонасыщенный, пройденной мощностью до 8,2м.

3.3. Гидрогеологические условия

По отношению к оболочкам кабеля  -  свинцовой, алюминиевой и стальной – подземные воды обладают низкой степенью агрессивности.

Гидрогеологические условия площадки обусловлены наличием горизонта подземных вод

Колебания УПВ составляют для весенне- летнего периода до + 1,0м; для зимнего периода – 0,5 м.

Прогнозный уровень с учетом подтопления 30-31 мая 2014  составляет абсолютную отметку 290,4м

Согласно СП 28.13330.2012 (СНиП 02.03.11-85) подземные воды не обладают агрессивностью по отношению к бетону и железобетону.

Согласно схеме гидрогеологического районирования, описываемая территория  относится к западной части Алтае-Саянской гидрогеологической складчатой области.

4. Градостроительное  обоснование.

Проект планировки в г. Горно-Алтайске разработан  на  основании  генплана  по  концепции  развития  г. Горно-Алтайска, разработанной ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ», принятой 18 сентября 2009 году.

На  проектируемой  территории  памятники  истории, археологии  отсутствуют, полезных  ископаемых  нет.

4.1.  Основные планировочные ограничения

Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- санитарно-защитная зона от газовой котельной- 30 метров;

- охранные зоны инженерных коммуникаций и сооружений (лист   ГП-6).

5. Решения проекта планировки

При выполнении проекта планировки квартала был произведен анализ существующей территории и прилегающих кварталов, а также ранее разработанной градостроительной документации – «Генерального плана муниципального образования города Горно-Алтайска», утвержденного 18 сентября 2009 года.

По результатам этого анализа принимались решения настоящего проекта планировки территории.

Данным проектом планировки предусматривается сохранение и реконструкция сложившейся уличной сети, для чего будет необходима, в том числе, разработка новых профилей улиц,  а также устройство проездов в проектируемой жилой застройке.

Конструкции проезжих частей улиц и  проездов решаются при разработке проекта  дорог.

В соответствии с Генеральным планом города на проектируемой территории предусматривается застройка многоквартирными жилыми домами 4- 12 этажей со встроено – пристроенными объектами общественного назначения. Кроме того, на проектируемой территории предусматривается устройство объектов городского социального, культурно-бытового обслуживания населения, а также объектов благоустройства и озеленения.

6. Планируемое размещение объектов капитального строительства.

Определение параметров планируемого строительства системы социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Основные сведения по проектируемой застройке, баланс территории, основные технико-экономические показатели проекта планировки.

В границах проектируемого квартала предлагается строительство 4 - 12 –ти этажных многоквартирных жилых домов секционного типа, со встроено-пристроенными объектами общественного назначения.

Существующая жилая застройка на расчетный срок сохраняется, за исключением 2-х и 3-х этажных жилых домов по ул. Социалистическая10, 12.

Проектная численность населения на территории квартала составит около 1180 чел. Данные указаны в таблице «Численности населения проектируемой жилой застройки» и в таблице «Численности населения сохраняемой жилой застройки».

Расчетная плотность населения составляет 236 чел/га.

Таблица 2. Численности населения проектируемой жилой застройки

| поз. | Наименование улицы | Количество квартир, шт. Кол-во жителей, чел (k=n+1) |  |  |  | Всего кол-во жителей, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 комн. | 2-ух комн. | 3-ех комн. |  |  |
| 1 | Проточная 10/1, здание 1 | 40 | 16 | 12 |  | 176 |
|  |  | 80 | 48 | 48 |  |  |
| 2 | Проточная 10/1, здание 2 | 48 | 16 |  |  | 144 |
|  |  | 96 | 48 |  |  |  |
| 3 | Проточная 10/1, здание 3 (10 эт.) | 80 |  |  |  | 160 |
|  |  | 160 |  |  |  |  |
| 4 | Проточная 10/1, здание 4 (12эт) | 100 |  |  |  | 200 |
|  |  | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Проточная 10/1, здание 5 (9эт) | 90 |  |  |  | 180 |
|  |  | 180 |  |  |  |  |
| 6 | Социалистическая 10, (4эт) |  |  | 6 |  | 24 |
|  |  |  |  | 24 |  |  |
| 7 | Социалистическая12,(4 эт) |  |  | 6 |  | 24 |
|  |  |  |  | 24 |  |  |
| 8 | Чорос-Гуркина (7эт) |  |  | 20 |  | 80 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 988 |

Таблица 3. Численности населения сохраняемой жилой застройки

| поз. | Наименование улицы | Количество квартир, шт. Кол-во жителей, чел (k=n+1) |  |  | Всего кол-во жителей, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 комн. | 2-ух комн. | 3-ех комн. |  |
| 1 | Здание общежития, Социалистическая, 14 | 144 |  |  | 144 |
|  |  | 144 |  |  |  |
| 2 | Социалистическая, 18 |  |  |  | 48 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 192 |

Зоны размещения объектов капитального строительства общественно-делового назначения (отдельно стоящих объектов) размещены, в основном, в северной части территории в границах проекта планировки вдоль ул. Г.И. Чорос-Гуркина. Предполагается размещение: здания прокуратуры, в северо-восточной границе территории, сблокированного административного здания с административным зданием по ул. Чорос-Гуркина 29, а также 2-ух этажное административное здание по ул. Проточная. Встроенно-пристроенные объекты общественного назначения размещены в жилой застройке. На расчетный срок сохраняется здание НИИ здания Алтаистики.

Зона размещения  объектов коммунально-складского назначения находятся в южной части территории, газовая котельная имеет санитарно-защитную зону 30 м.

Количественные данные по площадям зон размещения объектов капитального строительства того или иного типа приведены в Технико-экономических показателях настоящей пояснительной записки.

Плотность застройки территории объектами капитального строительства различного назначения соответствует нормативной. Особые условия использования территории, которые предусматривали бы полный запрет капитального строительства, в границах проекта планировки отсутствуют.

Таблица 4. Технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки (проектное предложение).

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние 2015г. |  | На расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории - всего | га | 5 |  | 5 |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | жилых зон | м2 | 4972,5 |  | 15866,2 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | многоэтажной застройки с придомовыми участками | м2 | 4972,5 |  | 15866,2 |  |
| 1.1.2. | нежилых зон | м2 | 8475,3 |  | 16530,2 |  |
|  | из них : |  |  |  |  |  |
|  | Административные здания | м2 | 4786,8 |  | 7143 |  |
|  | Торговый центр "Весна" | м2 | 1901,3 |  |  |  |
|  | Здание магазина | м2 | 235,8 |  |  |  |
|  | Здание прокуратуры | м2 |  | 3066 |  |  |
|  | Газовая котельная | м2 | 767,1 |  |  |  |
|  | Административно-торговое здание | м2 |  | 1129 |  |  |
|  | Здание НИИ Алтаистики | м2 | 784,3 |  |  |  |
|  | Теплая стоянка автомашин | м2 |  | 1503,7 |  |  |
| 1.2. | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | зеленые насаждения общего пользования | м2 |  | 1896,6 |  |  |
| 1.2.2. | улицы, дороги, проезды, площадки | м2 |  | 15707 |  |  |
| 1.3. | Коэффициент застройки |  |  | 0,31 |  |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел |  | 1180 |  |  |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га |  | 236 |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 |  | 38,44 |  |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж |  | 6 |  |  |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Торговые здания | м2 | 835,9 | 1115 |  |  |
| 4.2. | Теплая стоянка автомашин | м2 |  | 436 |  |  |
| 5. | Организации и учреждения управления. |  |  |  |  |  |
|  | Административные здания | м2 | 807,7 | 3287,4 |  |  |
| 5.1. | Прокуратура | м2 |  | 862 |  |  |
| 6. | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Здание НИИ Алтаистики | м2 | 394 |  |  |  |
| 7. | Транспортная инфрастурктура |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Протяженность улично-дорожной сети - всего (основные и второстепенные проезды) | м |  | 1239 |  |  |
| 8. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Водопотребление, всего | м3/сутки |  | 205 |  |  |
| 8.2. | Протяженность водопровода, | м | 287 | 791 |  |  |
| 8.4. | Протяженность электролиний | км |  | 575 |  |  |
| 8.5. | Трансформаторные подстанции КТП | шт. |  | 3 |  |  |
| 8.6. | Расчетная приведенная нагрузка | МВт |  | 1,73 |  |  |
| 8.8. | Количество твердых бытовых отходов | т/год |  | 225 |  |  |
| 8.9. | Количество площадок для сбора мусора | шт. |  | 3 |  |  |
| 9. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  | 0,01 |  |  |

6.1. Сети и сооружения инженерной инфраструктуры

6.1.1. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение проектируемой территории предполагается от централизованной водопроводной сети города. Водопроводная сеть проектируемой территории должна развиваться в направлении, как реконструкции существующих сетей, так и создания новых.

Точка и условия подключения к городскому водопроводу определятся на последующих стадиях проектирования согласно техническим условиям МУП «Водоканал».

Схема сети водоснабжения объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. Вне квартальные сети водопровода оборудуются отключающими задвижками и пожарными гидрантами. Схема сети кольцевая. Норма водопотребления на одного жителя 230 л/сут., полив территории 50 л/сут. на 1 чел.

6.1.2.  Водоотведение

Проектом предусматривается раздельное канализование бытовых и дождевых стоков. Прокладка новых коллекторов бытовой и дождевой канализации предусматривается в границах красных линий улиц (дорог). Диаметр труб бытовой канализации 150-300 мм, дождевой 100 - 1500 мм.

Бытовые стоки направляются в централизованную сеть городской бытовой канализации.

Проектируемый коллектор дождевых стоков врезается в существующий коллектор. Ориентировочный расход дождевого стока с проектируемой территории составляет около 20 л/с. В графической части указаны выделяемые земельные участки для размещения двух локальных очистных сооружений.

Точки и условия подключения к городским централизованным сетям бытовой и дождевой канализации определятся на последующих стадиях проектирования согласно техническим условиям МУП «Водоканал».

6.1.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки предполагается централизованное от котельной №5, по двухтрубной системе. Приготовление ГВС в индивидуальных автоматизированных тепловых пунктах.

6.1.4. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки квартала в границах улиц: Социалистическая, Чорос-Гуркина Г.И., ул. Проточная в г. Горно-Алтайске. предусматривается осуществлять от проектируемых трансформаторных подстанций 10/,4 кВ, размещаемых max ближе к центру нагрузок подключаемых электроприёмников.

В проектируемом микрорайоне предусматривается строительство объектов с электроприёмниками требующих следующие категории надёжности электроснабжения:

- I-ая объекты банковской и кредитно-финансовой сферы;

- II-ая  объекты общественного и административного назначения, а так же объекты жилого фонда;

- III-ая объекты с выделенным питанием вспомогательного назначения.

Расчетное значение, необходимого количества электроэнергии, составляет (Pр) 1,73 МВт.

Для обеспечения требуемого количества электроэнергии предусматривается установка не менее (3х) трёх трансформаторных подстанций 2х трансформаторного типа с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА, включаемых в систему электроснабжения г. Горно-Алтайска в соответствии с требованиями ТУ.

Питающие линии среднего напряжения (10 кВ) предусматривается выполнить в кабельном исполнении, прокладываемых в земле в траншеях по внутриплощадочным территориям.

Питающие линии проектируемых объектов так же предусматривается выполнить в кабельном исполнении прокладываемых от 2КТПБ-10/0,4 до вводов в здания.

6.2. Транспортное обслуживание

Настоящим проектом учтены решения генплана  по  концепции  развития  г. Горно-Алтайска, разработанной ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ», принятой 18 сентября 2009 году.

Схема улично-дорожной сети и схема движения транспорта охватывает территорию в границах улиц Социалистическая, Проточная, Г.И. Чорос-Гуркина в целях решения вопроса интеграции проектной территории в систему планировочного района.

Проектная трассировка улиц и проездов максимально совпадает с существующей с доведением характеристик поперечных профилей улиц и проездов, характера примыканий и пересечений до нормативных показателей. Предлагается сохранение существующей транспортной схемы с ее развитием в части продолжения трассировки главной улицы Проточной.  Для обеспечения транспортного обслуживания проектируемой жилой застройки предлагается выполнить примыкание  к ул. Проточной основного проезда, общей шириной 6м, для двустороннего движения, а остальные примыкающие внутридворовые проезды, предусмотреть второстепенными с шириной проезда 5,5 м в 2 полосы и 4,5 м, соответственно. Координаты поворотных точек осей улиц даны в последующей таблице.  В графической части на листе ГП-7 «Схемы транспортного решения» даны 4 профиля  проезжих частей квартала. Поперечный уклон составляет 20‰. Уклоны проезжих частей составляет 4-21‰.

Схема  вертикальной  планировки  решена  методом  опорных  отметок  по  осям  улиц.

Хранение автомобилей в проектируемой жилой и общественной застройке предусматривается на участках под обслуживание зданий. На автостоянках предположительно можно будет разместить до 252 автомашин. Нормативное значение обеспеченности парковочного места из условия 7 машиномест на 100 жителей, в соответствии с СП 42.13330.2011. п. 11, составляет 83 машиномест. Также вдоль ул. Проточной за пределами границ проектируемой территории существует движение городского общественного транспорта (автобусное сообщение). Пешеходное сообщение развивается как вдоль улиц Г.И. Чорос-Гуркина, Социалистической, Проточной так и внутри проектируемого квартала многоквартирной жилой застройки переменной этажности.  Пешеходные дорожки на территории застройки обеспечивают удобный подход от любого подъезда к остановкам общественного транспорта, торговым зданиям, пунктам культурно-бытового, социального обслуживания. В жилых группах проложены дорожки к физкультурным, хозяйственным площадкам, а также к площадкам детским и отдыха взрослого населения. Ширина пешеходных дорожек составляет от 0,75 до 5,0 м (в местах примыкания к общественным помещениям). Поперечные уклоны составляют  от 8-12‰.

Покрытия дорожной одежды для проезжей части и покрытия тротуаров предполагается из твердого покрытия, которые разрабатываются в отдельном проекте дорог.

Таблица5. Координаты поворотных точек осей улиц

6.3.Красные  линии территории проекта планировки.

План красных линий (основной  чертеж) разработан  в соответствии с требованиями РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Разбивка  красных  линий предусматривается от условной  координатной  сетки, значения ординат по оси Х и Y приняты согласно координатной сетки кадастровой  службы. Координаты точек красных  линий  сведены  в  ведомость  координат поворотных точек красных  линий.

Красные линии, после выноски их в натуру, закрепляются металлическими  стержнями.

Общая граница территории жилой застройки предусматривается закрепить постоянно  действующими  реперами.

Линия  застройки жилыми  зданиями  предусмотрена с  отступом  от  красной  линии  на 5м.

Архитектурное решение застройки квартала должна отвечать архитектурно-планировочному заданию и предписаниям управлению архитектуры и градостроительства г. Горно-Алтайска.

Ведомость  Координат поворотных точек красных линий

| поз. | Координаты по оси Y | Координаты по оси Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8405,2585 | 6900,2793 |
| 2 | 8430,1651 | 6817,5701 |
| 3 | 8453,1336 | 6735,8083 |
| 4 | 8474,6009 | 6666,3659 |
| 5 | 8489,9223 | 6607,5540 |
| 6 | 8475,2347 | 6604,1910 |
| 7 | 8461,9336 | 6605,2822 |
| 8 | 8437,2223 | 6618,8385 |
| 9 | 8382,8615 | 6654,9146 |
| 10 | 8300,1327 | 6723,7134 |
| 11 | 8266,5424 | 6753,5869 |
| 12 | 8231,5723 | 6780,9163 |
| 13 | 8202,3589 | 6810,2193 |
| 14 | 8187,3888 | 6833,1383 |
| 15 | 8168,4647 | 6874,6570 |
| 16 | 8165,9194 | 6903,9277 |
| 17 | 8219,3631 | 6903,1607 |
| 18 | 8293,5438 | 6901,1488 |

6.4.Инженерная подготовка защиты территорий

Проектом предложен вариант организации системы водоотведения поверхностного стока, который на следующих стадиях проектирования будет уточняться.

Отвод поверхностных вод со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки) в соответствии со СНиП 2.04.03-85,  предусмотрен в дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока. На листе ГП-6 «Инженерные сети и сооружения» указаны размещение дождеприемных колодцев (ДК-1, ДК-2), а также резервируемая площадь локальных очистных сооружений. Также  применено открытое водоотводящее устройство в виде лотков на пересечении с проездами и тротуарами в жилой застройке по ул. Проточная,  разработанной в «Схеме планировочной организации земельного участка»  выполненной ЗАО «Алтайдорпроект» в 2014 г.

Основные объемы работ по обустройству дождевой канализации в пределах границ проектируемой территории:

сеть водосточных железобетонных труб — общая протяженность около 165 м,

очистные сооружения дождевого стока — локальные (тип отстойника) — 2шт.

лотки железобетонные – общая протяженность около 53 м.

Согласно СНиП 2.04.85 на проектируемой территории расход дождевых вод составляет 363 л/с, объем сточных вод 435,63 м3/ливень.

6.5.Защита от подтопления грунтовыми водами

В связи со сложными грунтовыми условиями, описанные в разделе 3.1 (высокий уровень грунтовых вод), как предложение для разработки  общегородского проекта защиты территории от подтопления, рекомендуется развить сеть дренажей в условиях нового строительства, с осуществлением выпусков в водосточную сеть.

6.6.Защита территории от подтопления.

Для защиты территории от подтопления рекомендуется разработать отдельным проектом и выполнить ряд мероприятий:

- создание единого комплекса берегоукрепительных сооружений, в виде подпорных стенок;

- профилирование, расчистка прибрежных участков, дноуглубление русел;

-расчистка, профилирование, одерновка склонов р. Майма;

-поэтапная защита затопляемых участков методом вертикальной планировки в условиях реконструкции, нового строительства;

7. Общие рекомендации по охране окружающей среды

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения

экологической безопасности населения регламентируются следующими законами

Российской Федерации:

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации » 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ.

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999 г.

№ 52 – ФЗ.

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 22.08.1993 г.

№ 5487 – 1.

«Об охране окружающей среды» 10. 01. 2002 г. № 7 – Ф3.

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.

Основным градостроительным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды проектируемой территории является комплексное благоустройство и озеленение жилой территории, строительство площадок отдыха для взрослых и детей. На листе ГП-3 (Основной чертеж), указаны планируемые размещения физкультурных площадок, детские, для отдыха взрослого населения, а также площадки для сушки белья, полный перечень есть в экспликации зданий и площадок.

Жилые дома на территории проектируемого квартала имеют централизованное водоснабжение, в связи с чем проектом предусматриваются следующие мероприятия:

рациональное потребление водных ресурсов;

совершенствование водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов на хозяйственно-питьевые;

установка счетчиков с оплатой по фактическому водопотреблению для всех категорий потребителей;

рациональное потребление водных ресурсов;

Одной из экологических проблем города является проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

Твердые бытовые отходы собираются в специальные металлические контейнеры, установленные на площадках с твердым покрытием, имеющим бортики, и обеспеченных удобными подъездными путями, и вывозятся специализированными организациями на полигон ТБО. Площадки должны располагаться не ближе 10 метров от жилья. Допускается также ежедневный сбор отходов непосредственно в мусоровоз, приезжающий в определенное время.

Количество бытовых отходов на данной проектируемой территории составит около 225 т. в год. (СП 42. 13330.2011, приложение М).

Контейнерные площадки обустраиваются в соответствии с санитарными нормами, огораживаются с трех сторон сплошным ограждением и оформляются зелеными насаждениями специально подобранного породного состава.

Параллельно с техническими мерами необходимо проводить широкое экологическое воспитание и образование населения в сфере обращения с ТБО на самых различных уровнях.

Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и воздействию намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.

Основными шумовыми факторами воздействия являются: автодорожный транспорт, трансформаторные подстанции.

Проектом предусматривается защита от транспортного шума путем создания отступов застройки от красных линий с организацией защитных полос озеленения.

Учитывая существующую застройку на территории смежных жилых кварталов, предлагаются следующие мероприятия:

1. Упорядочение организации движения транспорта на улицах с созданием саморегулируемых перекрестков.

2. Ограничение движения грузового транспорта в жилой застройке.

3. Вывод из застройки потоков транзитного автотранспорта.

4.Содержание в надлежащем состоянии проезжую часть, своевременный ремонт.

При организации охраны окружающей среды особую роль играют зеленые насаждения, защищающие население от шумовых факторов.

Сохранение и посадка зеленых насаждений обеспечит высокий уровень благоустройства, озеленение квартала.

8. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо вдоль улиц общегородского значения и улиц в жилой застройке проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.

На территории проектируемого квартала не имеется опасных производственных объектов.

Все потенциально опасные объекты, в том числе АЗС, расположены в значительном удалении от проектируемой территории.

Для обеспечения пожарной безопасности населения в городе Горно-Алтайске размещены подразделения пожарной охраны по ул. Павла Кучияк, 9, пр. Коммунистический 115/1. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в районе проектируемого квартала, при движении пожарного автомобиля с расчётной скоростью 60 км/ч, не превышает 10 минут.

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123 – ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", при разработке данного проекта планировки учтено:

- обеспечение проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям;

- обеспечение противопожарного водоснабжения квартала;

-соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями;

- соблюдение противопожарных расстояний от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты;

-размещение 2 пожарных гидрантов на расстоянии не более 200 м;

-соблюдение СЗЗ газовой котельной 30 м;